GRAF HERKULES 1600L üvegszálerősített  PP/ESŐ-/SZENNYVÍZTARTÁLY TELEPÍTÉSE

….TALAJVÍZNEK IS ELLENÁLLÓ TARTÁLYCSALÁD!

- A megfelelő méretezésű telepítő gödör kb. 10%-kal a tartály befoglalóin túlnyúló méretű! Az oldalfal megfelelően legyen rézsűzve, tehát figyeljenek, nehogy az oldalfalak visszaomolhassanak! A tartályt nem lehet túl nagy lejtésű területen (max.10% -10 cm/ méter) elhelyezni! A megfelelő terep sík, min. 1m-t a tartályon túlnyúló vízszintes kert/terepszakasz! Nagyobb lejtés esetén, támfalas terasz kiképzése ajánlott!

- A Graf Herkules tartályok a talajvíznek is ellenállnak!

  - Talajvíz: a felúszás ellen megfelelő védelem a tartályt körülölelő kavicságy kialakítása szükséges!

  - Autóterhelésre nem alkalmas  – ilyen helyzetre kérje külön tanácsainkat az elhelyezésre!

- A telepítő gödör kiásása után töltsük / vízszintezzük ki a gödör fenekét kb. 5-10cm homokkal. Homokos laza talaj esetén használjunk misungot, öntött betonlemezt  - fontos a teherviselő, stabil fenéklemez kialakítása!

- A tartály beemelése történhet:

- Kézi erővel – gödör felett átfektetett pallók és kötél segítségével (2-4 fő szükséges)

- Földmunkagép gémjére rögzítve és beemelve

Figyeljünk, hogy a tartály zárt legyen, beemeléskor belülről ne szennyeződjön földdel!

- Töltsük fel félig a tartályt vízzel! (ez megfelelő helyen rögzíti a tartályt és + stabilitást ad az oldalfalaknak/ palástnak)

- Töltsük fel félig a gödröt/ tartály körüli teret, majd további vízbetöltés után, visszatermeljük a további töltőanyagot! A töltőanyagot óvatosan tömöríthetjük, locsolással gyengén iszapolhatjuk!

Töltőanyag a tartály körül:

  - Max. 16-32-es szemcseméretű kavics, murva, homok lehet a töltőanyag!

- Mielőtt a kavicsbetöltéssel elérjük a csatlakozó pontokat (KG/PE idomok) kössük rá a tartályt a víz/csatornacsövekre! Mindig figyeljünk: ne kerüljön föld a tartályba!

Csatlakozások:

  - Tartálytesten: ajakos gumigyűrű / vagy NA110 csonkok – bekötés általában szűrés nélküli esővíz vagy szennyvízcsatlakozás esetén

- Miután a csatlakozó csöveket rögzítettük, befejezhetjük a gödör további, végleges feltöltését a megfelelő töltőanyaggal. Az utolsó 40-50cm betöltés lehet termőföld/talaj, hogy a tartály feletti terület továbbra is a kert hasznosítható része maradjon!

- 2-több tartály összekötésénél kb.30-40cm legyen a tartályok közötti védőtávolság.

- Figyeljünk, hogy a tartály fedele jól kezelhető maradjon, a fedél oldalain megfogható legyenA tartály felett, nem tökéletesen, visszatermelt föld még süllyedhet (kb.10-20cm) néhány hónapig!

- SZIKKASZTÓ TARTÁLY esetén: a telepítő gödör oldalanként min.30-30cm túlnyúlású és a szabad teret 16-32es kaviccsal javasolt feltölteni, majd felülről, geotextillel fedni! Gyengén szivárgó talaj esetén a gödör és kavicstöltet méretét növelni kell

MAX. BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG 100CM – MELYRE, A FENTI PONTOK BETARTÁSA MELLETT VAN LEHETŐSÉG!